Приложение 6

41

Выражения Q-кода.

| QRA | Как называется Ваша станция? | Моя станция называется ... |
| --- | --- | --- |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии Вы находитесь от моей станции? | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно ... километрам. |
| QRG | Сообщите мою точную частоту | Ваша точная частота ... |
| QRH | Меняется ли моя частота? | Ваша частота меняется |
| QRI | Каков тон моей передачи? | Тон Вашей передачи ... |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов? | Разборчивость Ваших сигналов... |
| QRL | Заняты ли Вы? | Я занят, прошу не мешать |
| QRM | Испытываете ли Вы помехи от других станций? | Я испытываю помехи от других станций |
| QRN | Мешают ли Вам атмосферные помехи? | Мне мешают атмосферные помехи |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? | Увеличьте мощность передатчика |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? | Уменьшите мощность передатчика |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? | Передавайте быстрее |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? | Передавайте медленнее |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу |
| QRU | Есть ли у Вас что-нибудь для меня? | У меня ничего для Вас нет |
| QRV | Готовы ли Вы? | Я готов |
| QRW | Должен ли я сообщить ..., что Вы вызываете его на ... кГц или МГц | Пожалуйста, сообщите ..., что я вызываю его на ... кГц или МГц |
| QRX | Когда Вы вызовете меня снова? | Подождите, я вызову Вас снова |
| QRZ | Кто меня вызывает? | Вас вызывает ... |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? | Ваши сигналы замирают |
| QSK | Можете ли Вы слышать меня в паузах между своими сигналами? | Я могу Вас слышать в паузах между своими сигналами |
| QSL | Можете ли Вы подтвердить прием? | Ваш прием подтверждаю |
| QSO | Можете ли Вы связаться с ... непосредственно | Я могу связаться с ... непосредственно |
| QSP | Можете ли Вы передать ...? | Я могу передать ... |
| QSY | Должен ли я перейти на другую частоту? | Перейдите на другую частоту |
| QSX | Слушаете ли Вы позывной сигнал на частоте ... кГц (МГц) | Я слушаю позывной сигнал на частоте ... кГц (МГц) |
| QTC | Имеется ли у Вас сообщение? | У меня имеется для Вас сообщение |
| QTH | Каково Ваше местонахождение? | Я нахожусь ... |
| QTR | Какое точное время? | Точное время ... часов |

Приложение 7

Радиолюбительский код.

| Сокращение | Слово или значение от которого образовано сокращение | Значение |
| --- | --- | --- |
| ABT | About | Около, приблизительно |
| ADR | Address | Адрес |
| AFTER | After | После |
| AGN | Again | Опять, снова |
| ALL | All | Все |
| ALSO | Also | Также |
| AM | Amplitude modulation | Амплитудная модуляция |
| ANT | Antenna | Антенна |
| AT | At | К, в, при |
| BAD, BD | Bad | Плохо, плохой |
| BAND | Band | Диапазон |
| BCNU | - | Буду рад встретить снова |
| BEAM | Beam | Направленная (антенна) |
| BEST | Best | Наилучший |
| BOX | Box | Ящик (почтовый) |
| BUT | But | Но |
| CALL | Call | Вызов, позывной |
| CFM | Confirm | Подтверждаю, подтверждение |
| CHEERIO | Cherrie | Желаю успеха |
| CLG | Calling | Вызывает, вызываю |
| CONDX | Conditions | Условия (слышимость) |
| CONGRATS | Congratulations | Поздравления |
| COPI | Copy | Записывать (принимать) |
| CQ | - | Всем (общий вызов) |
| CU | See you | Встретимся (в эфире) |
| CUAGN | See you again | Встретимся снова |
| CUL | See you later | Встретимся позже |
| CW | Continuos waves | Незатухающие колебания |
| DE | - | От, из |
| DIRECT | Direct | Непосредственно, прямо |
| DR | Dear | Дорогой |
| DWN | Down | Вниз, ниже |
| DX | - | Дальняя связь, дальнее расстояние |
| ES | - | И |
| EX | Ex | Бывший (о позывном) |
| FB | Fine business | Превосходно, прекрасно |
| FER, FOR, FR | For | За, для, при |
| FM 42 | From | Из, от |