По мере изучения телеграфной азбуки, паузы между знаками сокращают до стандартных и увеличивают скорость приема.

Очень важно научиться принимать радиограммы с отставанием на 1-2 знака. Когда один знак прозвучал, оператор обдумывает его, в это время идет следующий знак, спортсмен слушает его и одновременно записывает предыдущий. Это позволяет спокойно и четко вести запись принимаемых сигналов. Те, кто принимает знаки "вслед", вынуждены вести погоню за каждым знаком, это приводит к возбуждению нервной системы, усталости и, в конечном итоге, к ошибкам.

25

При достижении скорости приема на слух 60-70 знаков в минуту наступает так называемый процесс торможения. Это явление индивидуальное и заключается в том, что при увеличении скорости выше 60-70 знаков начинает появляться большое количество ошибок, причем на те знаки, которые раньше принимали свободно. В таких случаях рекомендуется скорость сигнала увеличить, а паузу между знаками сделать в два-три раза больше. Обычно после таких занятий у абсолютного большинства операторов такое явление проходит.

Повышение скорости приема желательно проводить двумя способами: плавно и скачкообразно. В первом случае инструктор начинает постепенно увеличивать скорость передачи, например вместо 50 передает 55-60 знаков в минуту. Причем такую скорость он выдерживает на 2-3 занятиях; а затем снова увеличивает ее. Во втором случае скорость приема увеличивается сразу на 20-30 знаков, а затем снова уменьшается до минимальной.

В зависимости от индивидуальных особенностей восприятия рекомендуется применение обоих способов, чередуя их в зависимости от успеваемости.

Высокое качество передачи на ключе зависит от умения радиооператора четко, ритмично и без перебоев передавать сигналы азбуки Морзе.

Передавать телеграф можно двумя способами: с помощью электронного ключа и простым вертикальным ключом. Манипулятор электронного ключа выглядит в виде вертикального рычага, на который если нажать в одну сторону будет передаваться последовательность точек, а если в другую сторону – последовательность тире. Таким образом, знаки телеграфной азбуки формируются манипуляцией в разные стороны этого рычага. Простой вертикальный ключ состоит из коромысла, на одном конце которого находится замыкающий контакт и специальная ручка для захвата ключа рукой. На таком ключе оператор длинным нажатием на ключ передает тире, коротким – точку. Т.е. формирование телеграфных знаков происходит “вручную”.

Вертикальный ключ

Электронный ключ

Обычно радиолюбители пользуются электронным ключом, к.т. им легче работать телеграфом, но как истинный радиоспортсмен ты должен уметь передавать “морзянку” и простым ключом. К тому же на соревнованиях по скоростной радиотелеграфии и многоборью радистов за работу на вертикальном ключе начисляется гораздо больше очков, чем за электронный ключ.

Обучение передачи сигналов азбуки Морзе на вертикальном ключе начинают с правильной посадки, правильной хватки ключа и правильных движений кисти руки. Начинать передачу необходимо с отработки длинных сигналов (тире). Потом переходят к изучению коротких сигналов (точек). В противоположность методике приема, учиться

Все соединения в цепях заземления аппаратуры радиостанции должны быть выполнены методом сварки, прессования или винтовой скрутки с последующей пропайкой. Применение только одной пайки запрещается. Для подключения проводов заземления блоки аппаратуры должны иметь резьбовые зажимы, гарантирующие надежное механическое соединение и электрический контакт.

2.6. Все цепи питания передающей, приемной и другой аппаратуры радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями, рассчитанными на нормальный ток потребления соответствующего радиоустройства. Запрещается применять самодельные вставки или предохранители, рассчитанные на ток, превышающий нормальный ток потребления.

2.7. Сетевые выводы радиоаппаратуры должны выполняться из провода соответствующего сечения в резиновой или иной надежной термостойкой изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции сетевой провод не должен нагреваться.

2.8. Электропроводка на напряжение выше 65В в помещении радиостанции должна прокладываться на высоте не менее 2,5м от пола. Если обеспечить указанную высоту не удается, электропроводка должна выполняться скрытым способом (в стенах) либо прокладываться в заземленных металлических трубах или гибких шлангах. Для электропроводки должны применяться алюминиевые или медные провода в надежной двойной изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции электропроводка не должна нагреваться. Вводы электропроводки в помещение любительской радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями (пробками) или автоматическим предельным выключателем и оборудованы рубильником (автоматом), позволяющим обесточить всю аппаратуру радиостанции.

2.9. Электропроводка в помещении любительской радиостанции, а также все электроустановочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы), силовые щиты, рубильники и т.п. должны содержаться в исправном состоянии. Владельцы радиостанций при обнаружении каких-либо неисправностей в цепях электропитания должны немедленно обесточить аппаратуру и принять меры к устранению неисправности.

2.10. Фидеры антенных устройств любительской радиостанции, выполненные из голого медного провода или антенного канатика, должны вводиться в помещение через фарфоровые изоляторы, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 5кВ. Внутри помещения такие фидеры должны проходить на высоте не менее 2,5м от пола или иметь специальные ограждения. На вводах фидеров должны быть установлены переключатели, позволяющие отключать антенны от передатчиков и подключать их к заземлению, а для стекания статических зарядов вводы должны быть снабжены высокочастотными дросселями. Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде (усилителе мощности) радиостанции или в антенном коммутаторе. Должна быть предусмотрена возможность подключения центральных жил к заземлению.

2.11. В составе оборудования любительской радиостанции рекомендуется иметь:

- инструмент (отвертки, плоскогубцы, бокорезы и т.п.) с изолированными ручками длиной не менее 100мм;

- диэлектрические перчатки длиной не менее 350мм;

- изолирующий резиновый коврик размером не менее 500x500мм;

- переносное заземление, провода которого выполнены из гибких медных жил сечением не менее 16мм2 и снабжены соответствующими наконечниками для подключения к заземляющей проводке или конструкции;

58