1. 1A/UA3AB
2. UA3AB/1A
3. UA3AB/1

11. Какой позывной принадлежит ветерану Великой Отечественной войны?

1. R3RRC
2. U3DA
3. RN3D

12. Какой позывной принадлежит радиолюбителю, имеющему первую категорию?

1. R3RRC
2. UE3DAT
3. RN3FT

13. Какой мощностью работает радиолюбитель с позывным UA3AA/QRP?

1. Более 200 Ватт
2. Нелья определить
3. 5 Ватт, или менее.

55

14. Укажите границы радиолюбительского диапазона 160 метров, в которых разрешено работать радиолюбителям четвертой категории.

1. 1810-2000 КГц
2. 1900-1930 КГц
3. 1830-2000 КГц

15. Укажите границы телефонного участка радиолюбительского диапазона 160 метров, разрешенного радиолюбителям четвертой категории

1. 1810-2000 КГц
2. 1900-1930 КГц
3. 1850-2000 КГц

16. Что такое DX?

1. Дальняя, или редкая станция
2. Вид направленной антенны
3. Радиостанция, работающая с плохим сигналом

17. Что такое RST?

1. Стоповый бит при работе телетайпом
2. Разбираемость, слышимость, тон
3. Национальная радиолюбительская организация Словении

18. Как обозначается вид работы - однополосная модуляция?

1. USB
2. SSB
3. FM

19. Как обозначается вид работы - телеграф ?

1. RTTY
2. CW
3. FM

20. Какими видами модуляции можно работать в части телефонного участке диапазона 160 метров (1900-2000 КГц) ?

1. AM
2. FM
3. AM, SSB

21. На какие частоты приходится DX-окно в диапазоне 160 метров ?

1. 1840-1845 КГц
2. 1930-2000 КГц
3. 1900-2000 КГц

| 21000-21450 кГц | 47.0-47.2 ГГц |
| --- | --- |
| 24890-25140 кГц | 75.5-76.0 ГГц и 76.0-81.0 ГГц |
| 28000-29700 кГц | 119.98-120.02 ГГц |
|  | 142-144 ГГц и 144-149 ГГц |
|  | 241-248 ГГц и 248-250 ГГц |

Полоса частот 135.7-137.8 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 1800-2000 кГц может использоваться для работы любительских радиостанций мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт) на вторичной основе. 
Полоса частот 3500-3650 кГц может использоваться любительской службой. 
Полоса частот 3650-3800 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 7000-7100 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м. 
Полоса частот 10100-10150 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 14000-14250 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м. 
Полоса частот 14250-14350 кГц может использоваться любительской службой. 
Полоса частот 18068-18318 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 21000-21450 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м. 
Полоса частот 24890-25140 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 28-29.7 МГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м 
Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке. 
Полоса частот 430-440 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 МГц. 
Полоса частот 435-438 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой. 
Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для

28