- изолирующий щуп (штанга) для наложения переносного заземления;

- аптечку с набором средств для оказания первой медицинской помощи.

На коллективной радиостанции перечисленное оборудование является обязательным.

3. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры

3.1. Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и другие подобные работы в процессе эксплуатации радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения.

3.2. Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительской радиостанции лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

3.3. Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. Если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и другие подобные работы под напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила:

59

- регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками;

- лицо, производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике;

- регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна находиться в это время за спиной;

- регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком.

3.4. Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена.

4. Техника безопасности при установке, настройке и ремонте антенн

4.1. Лица, производящие на антенных устройствах любительских станций работы, связанные с выходом на крышу здания или подъемом на мачты (башни), должны иметь обувь с нескользящей подошвой и брезентовые или кожаные рукавицы. При установке антенн на коллективных радиостанциях начальник станции или его заместитель должны произвести специальный инструктаж со всеми участниками работ, каждый из которых должен расписаться в журнале инструктажа по ТБ и ПБ. Работа операторов на крыше здания допускается только под наблюдением начальника станции или его заместителя.

4.2. Категорически запрещается допуск к указанным работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4.3. Запрещается подниматься на мачты (башни) и производить работы на антенных устройствах во время грозы или при ее приближении, при сильном ветре, дожде снегопаде и гололеде.

4.4. Перед выходом на наклонную крышу здания необходимо надеть предохранительный пояс со страховочной веревкой либо обвязаться прочной

Дело в том, что конечно можно запомнить, что буква А - это "    ", но в дальнейшем, при увеличении скорости приема, ты не сможешь быстро принять этот знак, а так же более сложные буквы.

Азбуку Морзе можно учить двумя способами:

- В виде представления каждого знака сочетанием "ть" и "таа", соответственно точки и тире. Еще раз напоминаю, что именно короткого и длинного сигнала, а не "  " и "  ". Например, буква А - "ть-таа".

- В виде словесного выражения кода Морзе, когда каждому знаку присваивается определенное слово (напевность) сигнала, по которому легко запомнить звучание каждого знака. Например, букве А - "ай-да", где первый слог короткий, а второй - под ударением и тянется в виде тире. Кроме того, первая буква мелодии соответствует знаку Морзе.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Первый сложнее в процессе обучения, но в последствии позволяет работать на больших скоростях. По второму наоборот, легче выучить телеграф, но работать с большими скоростями затруднительно. Каждый должен самостоятельно попробовать и выбрать тот или иной метод. Вообще, если хорошо развито чувство ритма, то лучше использовать первый способ.

Полное представление алфавита знаками азбуки Морзе дано в Приложении 9.

Процесс изучения телеграфной азбуки обычно делится на два периода. Первый – изучение звучания сигналов, запоминание их мелодий. Второй – наращивание скорости приема.

В первом периоде надо усвоить звучание сигналов азбуки, уметь записать их на бумаге и, изучив все знаки, принять радиограмму со скоростью 20-30 знаков в минуту. При этом скорость передачи знака должна быть 40-50 знаков в минуту, но с большим интервалом между знаками.

Предпочтительнее, если знаки азбуки Морзе ты будешь записывать латинским алфавитом. При этом не будет путаницы между русским и латинским алфавитом при работе в эфире. Необходимо следить за четкой записью каждого знака, особенно схожих по написанию: U, V, Y, J, I, O, Q, D. Ниже даны примеры быстрой записи латинских букв.

Традиционный метод обучения азбуки Морзе – от наиболее простых букв по звучанию до более сложных, в конечном счете, не оправдывает себя. Дело в том, что при такой методике сложные буквы изучаются в самом конце первого периода, следовательно, они меньшее количество раз повторяются и хуже усваиваются. Поэтому предлагается обратная методика – от сложных знаков к простым. Этот метод потребует больших усилий но, в конечном счете, они оправдают себя, и позволит избежать некоторых ошибок. Рекомендуемая последовательность изучения букв: Q Z; L F; P J; B X; Y C; W R; U S; K D G; V H; A I N; M E T O (Ш Ч Ю Я Э), 1 3 5 7 9; 2 4 6 8 0.

Другая последовательность изучения телеграфа: 1 3 5; 7 9; 2 4 6; 8 0; A F S T; B K; E W; P N; Z Y; H G; Q R; M O; X J; V C; D I; L U. Такой порядок можно рассматривать как компромиссный вариант, поскольку разучивание цифр (как наиболее простых знаков) в начале обучения позволяет почувствовать уверенность в своих силах, создает соревновательную ситуацию. И уже с наращиванием скорости приема цифр параллельно идет разучивание букв.

24